PHIẾU GHI KẾT QUẢ QUAN SÁT

LAB 1: CÁCH MÁY TÍNH XỬ LÝ MỘT CHƯƠNG TRÌNH

Ngày: 06/03/2025

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thuận Đạt  	Lớp: 66ANM1

Máy (Machine) mặc định: Wombat1.cpu

Chương trình (Text) mặc định: W1-0.a

Nhiệm vụ của sinh viên:

- Chạy chương trình trong file W1-0.a ở chế độ từng vi lệnh

- Quan sát nội dung các thanh ghi của CPU, nội dung của các ngăn nhớ trong RAM, vùng cửa sổ 3 và 5, mục Fetch Sequence

- Ghi nội dung quan sát được vào bảng sau

| Lệnh hợp ngữ | Địa chỉ của các ngăn nhớ chứa lệnh | Lệnh mã máy | Vi lệnh hợp ngữ |
| --- | --- | --- | --- |
| Read | 000 0000 000 0001 | 0011 0000 0000 0000 | Truy xuất: - pc: 0000 0000 0000 - mar: 0000 0000 0000 - mdr: 0011 0000 0000 0000 - ir: 0011 0000 0000 0000 - pc: 0000 0000 0010 Thực thi: Giải thích hoạt động của lệnh - input-int acc: đọc 1 số từ bàn phím vào thanh ghi acc Nhập 4: acc: 0000 0000 0000 0100 |
| jmpn Done | 0002 | 0000 0010 0000 0100 | Truy xuất: - pc: 0000 0000 0010 - mar: 0000 0000 0010 - mdr: 0000 0010 0000 0100 - ir: 0000 0010 0000 0100 - pc: 0000 0000 0100 Thực thi: - if(acc>=0)skip-1: nếu acc>=0 thì nhảy qua 1 lệnh - ir(4-15)pc: lấy bit 4 đến 15 của thanh ghi ir, ghi vào thanh ghi pc - end: kết thúc lệnh |
| add sum | 0003 | 0111 0000 0000 0110 | Truy xuất: - pc: 0000 0010 - mar: 0000 0010 - mdr: 0111 0000 0000 0110 - ir: 0111 0000 0000 0110 - pc: 0000 0011 Thực thi: - ir(4-15) = 0000 0000 0110 -> mar : lấy bit 4 đến 15 của thanh ghi ir, ghi vào thanh ghi mar - RAM[6] -> mdr : đọc giá trị tại ô nhớ 6 - acc + mdr -> acc : cộng giá trị đó vào thanh ghi tích lũy |
| store sum | 0004 | 0101 0000 0000 0110 | Truy xuất: - pc: 0000 0011 - mar: 0000 0011 - mdr: 0101 0000 0000 0110 - ir: 0101 0000 0000 0110 - pc: 0000 0100 Thực thi: - ir(4-15) = 0000 0000 0110 -> mar : lấy bit 4 đến 15 của thanh ghi ir, ghi vào thanh ghi mar - acc -> mdr : chuyển nội dung thanh ghi tích lũy sang mdr - acc -> RAM[6]: ghi giá trị vào ô nhớ sum |
| jump Start | 0005 | 0001 0000 0000 0001 | Truy xuất: - pc: 0000 0100 - mar: 0000 0100 - mdr: 0001 0000 0000 0001 - ir: 0001 0000 0000 0001 - pc: 0000 0101 Thực thi: - ir(4-15) = 0000 0000 0001 : lấy bit 4 đến 15 của thanh ghi ir - 0000 0000 0001 -> pc : nhảy về dòng lệnh gắn nhãn Start |
| load sum | 0006 | 0100 0000 0000 0110 | Truy xuất: - pc: 0000 0101 - mar: 0000 0101 - mdr: 0100 0000 0000 0110 - ir: 0100 0000 0000 0110 - pc: 0000 0110 Thực thi: - ir(4-15) = 0000 0000 0110 -> mar : lấy bit 4 đến 15 của thanh ghi ir, ghi vào thanh ghi mar - RAM[6] -> mdr - mdr -> acc : nạp giá trị từ ô nhớ sum vào thanh ghi tích lũy |
| Write | 0007 | 0010 0000 0000 0000 | Truy xuất: - pc: 0000 0110 - mar: 0000 0110 - mdr: 0010 0000 0000 0000 - ir: 0010 0000 0000 0000 - pc: 0000 0110 Thực thi: - ghi nội dung của acc ra màn hình - xuất kết quả ra ngoài |
| Stop | 0008 | 1111 0000 0000 0000 | Truy xuất: - pc: 0000 0111 - mar: 0000 0111 - mdr: 1111 0000 0000 0000 - ir: 1111 0000 0000 0000 - pc: 0000 1000 Thực thi: - dừng chương trình - kết thúc quá trình thực thi |